Metodický pokyn pro odběr a transport odpadních vod v rámci environmentální surveillance poliovirů

Součástí surveillance poliomyelitidy je environmentální surveillance poliovirů a dalších enterovirů, která je založena na pravidelném vyšetřování odpadních vod z vybraných lokalit. Vyšetření provádí Národní referenční laboratoř pro enteroviry (NRLE), která je součástí sítě Global Polio Laboratory Network. Tuto laboratorní síť tvoří 146 WHO akreditovaných laboratoří z 92 zemí šesti WHO regionů. Laboratoře primárně odpovídají za rozlišení akutních chabých paréz (ACHP) vyvolaných poliovirem od ACHP způsobených z jiných příčin, nedílnou součástí jejich činnosti je také testování odpadních vod.

Odběrová místa v ČR

NRLE od roku 2025 sleduje a vyšetřuje odpadní vody z 24 vybraných lokalit, a to z hlavní městské kanalizace před čističkou odpadních vod v 15 městech ČR: Praha, Rakovník, Plzeň, České Budějovice, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Brno, Ostrava, Karlovy Vary, Liberec, Zlín, Olomouc, Jihlava, Pardubice, Dubí a z odvodu odpadních vod před vyústěním do další kanalizace ve dvou pobytových střediscích: Zastávka u Brna, Kostelec nad Orlicí a ve třech zařízeních pro zajištění cizinců: Bělá pod Bezdězem – Jezová, Vyšní Lhoty, Balková. V roce 2025 se odběrová místa rozšířila ještě o Lázně Bělohrad, Janské Lázně (Vesna, Terra) a Jáchymov (1).

Frekvence a metodika odběrů odpadních vod

Odběry jsou prováděny 1× měsíčně pracovníky zdravotních ústavů, SZÚ a OOVZ z hlavní městské kanalizace před čističkou odpadních vod určených míst a z odvodu odpadních vod pobytových středisek a zařízení pro zajištění cizinců před vyústěním do další kanalizace.

Na vybraném místě je zhruba 30 cm pod hladinou odebráno 5 vzorků vody a ty jsou pak vlity do vymyté plastové nesterilní láhve do objemu 1–1,5 litru (1).

Transport odběrů odpadních vod

Odebranou vodu je nutno okamžitě transportovat do NRL pro enteroviry při teplotě 0–8 °C. Pokud není možný okamžitý transport, je třeba vzorky uchovávat v chladničce (0–8 °C) a do laboratoře doručit nejpozději do 48 hodin od provedení odběru (2).

Výsledky vyšetření odpadních vod

Výsledky vyšetření odpadních vod jsou průběžně zveřejňovány na webu SZÚ: https://szu.gov.cz/temata-zdravi-a-bezpecnosti/a-z-infekce/p/poliomyelitida/odpadni-vody/. NRLE oznamuje pozitivní výsledky na přítomnost polioviru příslušnému OOVZ nebo ZÚ, MZD a Národní komisi pro certifikaci polioeradikace. Pozitivní izoláty NRLE zasílá do 7 dní od detekce viru ke konfirmaci do RRL v Helsinkách nebo RIVM v Bilthovenu (1).

Adresa pro zasílání vzorků:

Státní zdravotní ústav

NRL pro enteroviry, budova 4

Šrobárova 49/48; Praha 10, 100 00

Telefon: 267 082 333

Příjem odpadních vod: Po - Stř od 7:15 do 15:45

Zdroje:

1. Věstník MZD ČR 14/2025 Metodické doporučení k zajištění zvýšené surveillance přenosné

dětské obrny (poliomyelitidy)

2. GPEI, Guidelines for environmental surveillance of poliovirus circulation, 2015